意向需求附件：

我院采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

一、技术要求：

序号1、胶囊式内窥镜系统

1. 适用于儿童或者成人小肠疾病的检查

2 集成显示屏，实时跟踪显示图像，自动识别胶囊进入肠道

3. 关闭LCD时，记录仪运行≥12小时

4.采用无线传输方式

5.查看模式：单一、双象、四象、马赛克和拼贴式试图

6.具有阅片辅助工具，可疑出血点筛查功能

7.帧速率：≥2帧/秒

8.胶囊视野角：≥145°

9.胶囊工作时间≥8小时

10.可与医院信息系统对接

序号2、便携式PH值和阻抗检测仪

1.功能按键≤4个，方便儿童患者适用

2. 数据传输端口：Micro USB，3.3数据外接端口

3.储存容量:≥ 256Mb

4.采样频率: pH ≤ 1秒，Z = 1KHz – 2KHz

5.采样精度:  pH ≤ 0.1, Z ≤±5%

6.采样范围:  pH = 0-10, Z = 100Ω - 10KΩ

7.  pH电极直径:≤ 2.0mm / 6Fr

8. pH-Z电极规格: ≥6个阻抗通道

9. 显示模式: BlueZ阻抗轮廓图，pH曲线图，阻抗曲线图，叠加图等多种显示模式

10.可与医院信息系统对接

序号3、平板运动心电图

1、主机采用内置15通道热敏打印机或外接激光打印机，高分辨率( 1000*200dpi)连续打印；

2.高分辨率≥19”液晶彩显，可同步监测15导联心电图；

3.采用抗静电干扰手柄，采用降噪音新技术和零启动直流电机、有侧扶手的医用标准跑台；

4.心律失常自动检测及文档存储, 采用多导联心率检测；

5..前置式数字采集盒，15通道独立同步采集，心电导联线可单根独立拆换，维修成本低

6.针对不同年龄病人，预置多种方案选择

7.抗干扰信号处理采用渐量中值修正技术，保证测量的准确性

8.可与医院信息系统对接

二、商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州儿童医院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修（具体保修时间按招标文件要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责免费提供本次采购产品与医院信息系统对接（如医院有需求）；