意向需求附件：

我院采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

一、技术要求：

序号1、咽鼓管测压仪

1. 压力：连续可调整                                                                                                        2.声音等级 < 35 dBA

3..测试原理：通过测试咽鼓管的延时开放比，得到此数值来评估咽鼓管功能状况。

4.测试要求：检测要求被试者佩戴鼻塞、耳塞，在测试中做含水吞咽动作，系统会自动记录咽鼓管开放、鼻咽部压力变化及鼓膜压力变化的具体数值，从而计算出咽鼓管的延时开放比，以此来评估被试者的咽鼓管功能状况。

5.给压范围：0—60mbar

6.测试压力：30mbar、40mbar、50mbar

序号2、光学生物测量仪

1.可测量角膜厚度：测量范围：300-800um；显示分辨率：≤1um。

2.可测量前房深度：测量范围：1.5-5.5 mm, 显示分辨率：≤0.01mm。

3.可测量晶体厚度：测量范围：0.5-6.5mm，显示分辨率：≤0.01mm。

4.可测量眼轴长度：测量范围：14-32mm，显示分辨率：≤0.01mm。

5.可测量角膜曲率：测量半径范围：5-10.5mm，显示分辨率：≤0.01mm。

6.可测量白到白距离测量：测量范围：7-16mm, 显示分辨率：≤0.01mm。

7.瞳孔直径：测量范围：2-13mm.显示分辨率：≤0.01mm。

8.可测量视轴偏心距：显示分辨率：≤0.01mm。

9.可测量视网膜厚度:手动评估小于或等于1um。

序号3、全自动综合验光仪

1.镜片：内置涂膜处理的专业镜片组

2.球镜：0～-27.00D（0.12/0.25/0.5/1/3D步长）

0～+27.00D（0.12/0.25/0.5/1/3D步长）

3.柱镜：0～±8.005D（0.25/0.5/1/3D步长）

4.柱镜轴向：0～180º（1º/5º/15º步长）

5.棱镜：-20Δ～0～+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长）

6.自动验光程序：能编辑≥7种自动验光程序，全中文菜单

7.屏幕：≥10.4英寸LCD彩色触摸屏

8.交叉柱镜：±0.25D或±0.50D

9.视标转换：≤0.03秒变换一幅

二、商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州儿童医院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修（具体保修时间按招标文件要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责免费提供本次采购产品与医院信息系统对接（如医院有需求）；